# 建筑形体规则性判定报告书

# 1#2#3#楼

项目名称：   越西县文昌中学扩建工程规划设计项目

项目地点：         四川省越西县

设 计 人：

校 对 人：

审 核 人：

审 批 人：

设计单位：  中渝名威工程技术有限公司

建设单位：  越西县教育体育和科学技术局

设计日期：   2025年 10月

# 一、建筑形体规则性评价标准

1、根据《建筑抗震设计标准》GB/T50011-2024第3.4. 3条及其相应条文说明可得出建筑形体规则性的判断依据。

（1）不规则建筑判定

混凝土结构房屋存在下表1所列举的某项平面不规则类型或下表2所列举的某项竖向不规则类型以及类似的不规则类型，应属于不规则的建筑。

表1	平面不规则的主要类型

| 不规则类型 | 定义和参考指标 |
| --- | --- |
|  | 在具有偶然偏心的规定水平力作用下，楼层两端抗 |
| 扭转不规则 | 侧力构件弹性水平位移（或层间位移）的最大值与 |
|  | 平均值的比值大于1.2。 |
| 凹凸不规则 | 平面凹进的尺寸，大于相应投影方向总尺寸的30%。 |
|  | 楼板的尺寸和平面刚度急剧变化，例如，有效楼板 |
| 楼板局部不连续 | 宽度小于该层楼板典型宽度的50%，或开洞面积大 |
|  | 于该层楼面面积的30%，或较大的楼层错层。 |

表2	竖向不规则的主要类型

| 不规则类型 | 定义和参考指标 |
| --- | --- |
| 侧向刚度不规则 | 该层的侧向刚度小于相邻上一层的70%，或小于其上相邻三个楼层侧向刚度平均值的80%；除顶层或出屋面小建筑外，局部收进的水平向尺寸大于相邻下一层的25%。 下一层的25%。 |
| 竖向抗侧力构件 不连续 | 竖向抗侧力构件（柱、抗震墙、抗震支撑）的内力 由水平转换构件（梁、桁架等）向下传递。 |
| 楼层承载力突变 | 抗侧力结构的层间受剪承载力小于相邻上一楼层 的80%。 |

（2）特别不规则建筑

特别不规则，指具有较明显的抗震薄弱部位，可能引起不良后果

者，其参考界限可参见《超限高层建筑工程抗震设防专项审查技术要 点》，通常有三类：其一，同时具有上表1及表2所列六个主要不规则 类型的三个或三个以上；其二，具有下表3所列的一项不规则；其三， 具有上表1及表2所列两个方面的基本不规则且其中有一项接近下表3 的不规则指标。

表3	特别不规则的主要类型

| 序号 | 不规则类型 | 简要涵义 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 扭转偏大 | 裙房以上有较多楼层考虑偶然偏心的扭转位 移比大于1.4。 |
| 2 | 抗扭刚度弱 | 扭转周期比大于0.9，混合结构扭转周期比大 |

|  |  | 于0.85。 |
| --- | --- | --- |
| 3 | 层刚度偏小 | 本层侧向刚度小于相邻上层的50%。 |
| 4 | 高位转换 | 框支墙体的转换构件位置：7度超过5层，8度超过3层。 |
| 5 | 厚板转换 | 7~9度设防的厚板转换结构。 |
| 6 | 塔楼偏置 | 单塔或多塔合质心与大底盘的质心偏心距大 于底盘相应边长20%。 |
| 7 | 复杂连接 | 各部分层数、刚度、布置不同的错层或连体 两端塔楼显著不规则的结构。 |
| 8 | 多重复杂 | 同时具有转换层、加强层、错层、连体和多 塔类型中的2种以上。 |

# 三、建筑形体规则性分析

1、根据施工图纸及各栋单体结构计算书，分别按上表1~3所列不规则类型分析本项目建筑单体，分析结果如下表4~6。

表4	平面不规则类型分析

| 不规则类型 | 项目设计情况 | 是否超标 |
| --- | --- | --- |
| 扭转不规则 | 最大位移比为1.25。 | 是 |
| 凹凸不规则 | 平面凹进的尺寸局部大于相应投影 方向总尺寸的30%。 | 否 |
| 楼板局部不 连续 | 楼板的尺寸和平面刚度变化不大， 楼板开洞面积小。 | 否 |

表5	竖向不规则类型分析

| 不规则类型 | 项目设计情况 | 是否超标 |
| --- | --- | --- |
| 侧向刚度不 规则 | 最不利楼层的侧向刚度大于相邻上 一层的70%，或大于其上相邻三个楼层侧向刚度平均值的80%。 层侧向刚度平均值的80%。 | 否 |
| 竖向抗侧力 构件不连续 | 未设计水平转换构件。 | 否 |
| 楼层承载力 突变 | 最不利楼层的受剪承载力 为0.90。 | 否 |

表6	特别不规则类型分析

| 不规则类型 | 项目设计情况 | 是否超标 |
| --- | --- | --- |
| 扭转偏大 | 最大位移比为1.25。 | 否 |
| 抗扭刚度弱 | 最大扭转周期比为0.87。 | 否 |
|  | 最不利楼层的侧向刚度大于相邻上 |  |
| 层刚度偏小 | 一层的90%，或大于其上相邻三个楼 | 否 |
|  | 层侧向刚度平均值的80%。 |  |
| 高位转换 | 未设计转换构件。 | 否 |
| 厚板转换 | 未设计厚板转换结构。 | 否 |
| 塔楼偏置 | 塔楼偏心距小于20%。 | 否 |
| 复杂连接 | 未设计错层及连体结构。 | 否 |
| 多重复杂 | 未设计转换层、错层及连体结构。 | 否 |

2、由以上分析知，本项目未出现特别不规则类型，出现的一种平面不规则类型达不到建筑特别不规则类型的条件，故本项目的建筑 属于形体不规则类型。建筑形体规则性判定汇总如下表7所示。

表7	建筑形体规则性判定

| 不规则类型 | 超标条款数 | 指标说明 | 规则性判定 |
| --- | --- | --- | --- |
| 平面不规则（表4） | 1条 | 两项合计超标 数为1条，未达到3条及以上。 | 建筑形体不规则 |
| 竖向不规则（表5） | 0条 |  |  |
| 特别不规则（表6） | 0条 | 表4、表5项未有 指标接近表6项 |  |