标识系统设计与设置说明

项目名称：     越西县文昌中学扩建工程项目

项目地点：     四川省凉山州越西县文昌中学

设 计 人：

校 对 人：

审 核 人：

审 批 人：

设计单位：      中渝名威工程技术有限公司

建设单位：     越西县教育体育和科学技术局

设计日期：            2025.10

- 项目概况

本工程为越西县文昌中学扩建工程项目，项目位于凉山州越西县城区，位于文昌路南侧。总规划用地面积54687.96平方米（约82.03亩）。设计总建筑面积为：12854.08㎡，其中地上建筑面积：12854.08㎡，地下建筑面积：0㎡，计容建筑面积：10641.41㎡，基底面积：1829.93㎡。

- 评价条文要求

《绿色建筑评价标准》GB/T50378-2019第4.1.8条: 应具有安全防护的警示和引导标识系统。

《绿色建筑评价标准》GB/T50378-2019第8.1.5条:建筑内外均应是指便于识别和使用的标识系统。

- 设计依据

- 《绿色建筑评价标准》GB/T50378-2019

- 《四川省绿色建筑评价标准》DBJ51／T 009-2021

3.《安全标识及其使用导则》GB2894-2008

4.《公共建筑标识系统技术规范》GB/T51223-2017

5.《标志用公共信息图形符号》GB/T10001

6.《公共信息导向系统导向要素的设计原则与要求》GB/T20501

7.《印刷品用公共信息图形标志》GB/T17695

- 标识系统概述

本项目的标识系统是一个完整的体系，主要包含如下内容:

建筑物类标识:指建筑物墙体处(外墙、内墙)的标识，如:楼牌、单元牌、门牌等等。

公共服务类标识指为项目居住居民或外访人员在公共服务类区域的指示标识，如:洗手间标识牌。

提示、警示类标识 具有提示或警示功能的标识，如避难场所、小心落水等等类似的标识牌。

安全设施类标识:是指为了不可知的安全隐患而做的准备性标识:如消防中心处和配电处标识牌、安全出口标识牌等等。

道路交通标识牌：包括项目内部道路交通指示牌，停车场及停车场内容。

临时性标识:指项目内临时性设立展示的标识牌，如:正在维修等等标识牌的设立。

- 本项目环境指示标识

- 项目总平面图

在项目的主要出入口处设置总平面图,主要标明各楼宇及服务实施的位置及园区内人行和车行路线，方便用户准确找到目的地方位和通行路线。

- 多项指示牌（楼栋指示、社区功能指示等）

多项指示牌主要设置于项目内分叉路口处。指示内容包括综合健身场地、城市客厅、幼儿园、社区文化活动室、物业管理处、篮球场等社区公共服务设施。指示牌显示设施名称、英文名称及步行距离。

- 项目各公共服务用房处标识

本项目各公共服务用房如：社区文化活动室、物业管理用房、公厕、垃圾分类收集房等等，为使业主明确各公共服务用房的位置，在各个公共服务用房相应的外墙墙面上设置清晰明确的功能标识牌。

- 公告栏、物业宣传栏

在项目内的主要出入口处设置公告栏及物业宣传栏。用于展示项目内的相关公告及物业活动等信息。置于项目出入口处，当业主出入项目时可更方便更频繁地获取相关内容。

- 禁烟处标识

在本项目的建筑主出入口、公共建筑室内、电梯内部等所有禁烟区域设置禁烟标志。标志包括图标、中英文双语信息及举报投诉电话号码。

- 建筑楼宇标识类

- 楼栋标识牌

在各个楼栋靠近小区内部道路一侧外墙上设置醒目清晰的楼号标识牌。

- 设备间门牌

项目内每栋楼的设备间均设置规格为20cmx10cm的设备门牌，主要包括弱电间、水管井等。标牌包括中英文双语文字及图标。

- 设备间安全标志

宇内的设备间均设置安全标识。如电井间设置注意安全和当心触电等标识,并配置在设备间门上的醒目处。为使用者在看见后提供足够的时间来注意它所表示的内容。

- 消防疏散标识

楼内安全出口和疏散出口指示标志设置在靠近出口一侧的门上方或门洞两侧的墙面上,标志的下边缘距门的上边缘不大于30cm在远离安全出口的地方应将“安全出口”和“疏散通道方向”标志联合设置，箭头必须指向最近的安全出口。

- 电梯安全标志

项目楼宇内的电梯均设置相关安全标识和安全使用须知,可有效防范因电梯故障引发的安全事故，最大限度保障业主安全、减少人员伤亡和财产损失。禁止标识分散张贴在内侧两扇电梯门上的醒目位置。当心夹手标识张贴在电梯门的内外两侧，两扇门闭合的中间位置，与人视线平行。

- 楼梯口及疏散通道

楼梯间作为公共人行及消防主要通道,私人物品占用楼梯间，即妨碍了消防安全，也侵占了他人的利益。项目楼宇的楼梯间均设置禁止堆放标识，起到警作用。

- 项目交通警示标识类

- 禁止鸣笛和限速牌

在项目内行驶速度不得超过5公里/小时，且项目内禁止鸣笛。禁止鸣笛标牌和限速牌设置在项目行车口的入口侧电动道闸上。

- 人行道及健身慢行道指示牌

项目内的人行道及健身慢行道只供业主步行使用。在人行流线的起点、终点、转折点、分叉点、交汇点等容易引起行人对人行路线疑惑的位置设置导向标识点位。

- 内部道路交通指示牌

在园区内难以确定位置和方向的流线节点上,增加标识点位以便明示和指引机动车的行驶方向。

- 地下停车场标识

在地下停车场出入口上方设置综合性标志牌内容包括出口入口导向标识、限速限高标识、禁止鸣笛标志及禁止烟火标志。

- 地下停车场导向标识

在地下车库内设置悬挂式导视指示牌。吊装于距离地面高度2400mm处。信息指示内容包括地下停车场出口、各楼宇方向、人行出口及电梯指示方向、直行转弯标识、禁止行驶等内容引导司机泊车位置及驶出方向。

并且在出入口通道及坡道两侧墙壁设反光诱导标志及反光轮廓标志，起引导车辆及警示作用。

- 项目环境景观类

- 项目公共设施使用须知牌

为使业主正确使用项目公共设施,保障业主的使用安全和设备设施免受损坏，对项目内的公共设施设置使用须知，包括健身器材、篮球场、儿童游乐设施等使用须知设置在相应的设施附近。

- 安全标识

在项目内的公共活动区域设置提醒业主活动安全的警示标识,根据所处环境的特定情况设置相关安全标识，如请勿嬉水、禁止攀爬、禁止高空抛物等。

- 避难场所标志

项目内的综合活动场地和集中绿地等场所均属于避难场所在避难场所处设置提示标识，并且从建筑主出入口至避难场所设置完整导向标志。

- 草地温馨提示牌

为使园区内草地保持良好生长，提醒业主不要随意践踏草坪。项目在绿地处设置草地温馨提示牌。

- 树木名称牌

项目内的树木均在树干处配备与之相应的树木名称牌。

- 文明公约提示牌

为业主创造一个文明、舒适的生活环境，促进项目文明建设，进一步加强项目的物业、绿化、环境卫生和各种设施的管理工作。在公共活动场所设置文明公约提示牌，包括不损坏公物、不乱丢垃圾等内容。

- 配电室安全标识

为警示业主，项目内的配电室必须设置安全标示。标示包括配电重地闲人免进、禁止烟火、高压危险、当心电离辐射，安全标示设置在配电室大门的明显位噔。

- 项目环境景观类

- 建筑名称标识牌

为向业主清晰明了的展示建筑功能，在每栋公共建筑的正门上方设施明确、显著的名称标示牌。

- 开放时间

为避免业主在非营业时间光临项目内公共建筑,在建筑主要出入口处设置开放时间标识牌，表明该建筑每日的营业时间段。

- 平面图

在公共建筑内各层的入口处设置对应楼层的平面分布图。标明相应楼层的主要功能空间分布和卫生间分布，将环境的整体结构展示给使用者，并对各主要功能空间的大体方向做出指引。

- 楼层索引标识牌

在公共建筑内的主要入口进门处,在明显位置设置楼层索引标识牌，标识牌固定于与使用者视线平行处。楼层索引标识牌标明各楼层的主要功能内容，为使用者提供明确的指引。

- 多功能指示牌

在公共建筑中，设置多功能指示牌可准确的引导使用者找到并使用公共建筑服务功能。使用悬挂式设计，并配合导向型标识和标示型的标识，使业主能够准确地到达目的地。标识内容包括各楼层的主要服务功能和洗手间。

- 洗手间指示牌及男女洗手间门牌

公共建筑内的公用洗手间均设置明显的标识门牌，标识内容包含图示和中英双语文字。并且在建筑内的多功能指示牌上标明洗手间的导向方位。

- 机房设备门牌及安全标识

机房是建筑内重要的数据和服务中心，未经许可，任何人员不得出入。在项目公共建筑的机房设置门牌及安全标识提示业主不得随意进入。

- 临时性标志

- 小心地滑

楼层地面拖拭时，须放置“小心地滑”标识牌，直至地面干燥。或放置在其他容易滑倒的地方，使行人避开。

- 维修中

项目内道路、公共设施或其他设备维修时,在通道入口或维修临近处放置“维修中”标识，防止业主勿入发生危险。

- 当心落物

当进行高处作业或进行高处维修时，在作业下方放置“当心落物”标识牌，防止业主途径作业区下方有被落物击中的危险。

- 标识牌规划准则

标志牌设置的高度，尽量与人眼的视线高度相一致。悬挂式和柱式的环境信息标识牌的下缘距地面的高度不超过2m;局部信息标志的设置高度视具体情况确定。

标志牌设在与安全有关的醒目地方，并使大家看见后，有足够的时间来注意它所表示的内容。环境信息标志设在有关场所的入口处和醒目处局部信息标志设在所涉及的相应危险地点或设备附件的醒目处。

标志牌设置在明亮的环境中，部设在门、窗、架等可移动的物体上。标志牌前不得放置妨碍认读的障碍物。

多个标志牌在一起设置时，应按警告、禁止、指令、提示类型的顺序，先左后右。