道路工程施工图设计说明

初步设计批复等依据文件

暂无初步设计批复。

执行初步设计批复情况

暂无初步设计批复。

采用的主要设计及施工规范、规程和工程验收标准

(1)《城市道路工程设计规范》（CJJ 37-2012）2016年版；

(2)《城市道路交通标志和标线设置规范》（GB50138-2015）；

(3)《城市道路路线设计规范》（CJJ 193-2012）；

(4)《城市道路交叉口设计规程》（CJJ152-2010）；

(5)《城市道路交叉口规划规范》（GB50647-2011）；

(6)《城市道路交通设施设计规范》（GB 50688-2011）

(7)《道路交通标志和标线》（GB 5768-2009）；

(8)《道路交通标志板及支撑件》（GB/T 23827-2009）；

(9)《道路交通反光膜》（GB/T18833-2012）；

(10)《路面标线涂料》（JT/T280-2004）；

(11)《路面标线用玻璃珠》（GB/T 24722-2009）；

(12)《连续热镀锌钢板及钢带》(GB/T2518-2008)；

(13)《工业用铝及铝合金热挤压型材》(GB/T6892—2000)；

(14)《道路交通标线质量要求和检测方法》(GB/T16311—2009)；

(15)《道路交通信号灯设置与安装规范》（GB 14886-2016）；

(16)《道路交通信号控制机》（GB 25280-2010）；

(17)《道路交通信号灯》（GB 14887-2011）；

(18)《城市交通信号控制系统术语》（GA/T 509- 2004）；

(19)《城市道路交通信号控制方式适用规范》（GA/T 527-2005）；

(20)《建筑物防雷设计规范》（GB 50057－2010）；

(21)《电力工程电缆设计规范》（GB 50217－2007）；

(22)《低压配电设计规范》（GB 50054－2011）等。

特别说明：以上规范、标准等如有以现行最新的规范、标准等相冲突的，一律以最新的规范、标准等为据！

工程概况

王家路道路工程为东西向城市次干路。道路西接大洋堆西路，东西延伸，终点止于园区大道。路线总长384.855m，道路红线宽24m，采用一块板形式，双向四车道，设计速度40km/h。

标准横断面具体布置如下： 24m=人行道（2.5m）+非机动车道（2.5m）+机动车道（3.5m）+机动车道（3.5m）+机动车道（3.5m）+机动车道（3.5m）+非机动车道（2.5m）+人行道（2.5m）。

设计概要

本项目交通安全设施设计内容包括标志、标线、信号灯。交通设施等级为C级。

交通标志

设计原则

设置交通标志，意过对驾驶员适时、准确的诱导，充分发挥道路快速、舒适、安全的效能；道路全线应采用统一的设置标准、版面规格，在特殊情况下，交通标志的设置位置与统一性发生矛盾时，应优先保证交通标志的可读性和视认性；

本工程交通标志的设计主要以完全不熟悉本项目及周围路网体系的司机为对象，使其通过交通标志的引导，顺利、快捷、安全地抵达目的地，避免发生错误行使；同时交通标志的平面布设与其它系统协调配合，统一布局，形成一个整体体系，尽量做到完善、美观、适用。

设计内容

本路段交通标志共分三类：禁令标志、指示标志和指路标志，主要包括限速标志、指路标志等。标志颜色、形状、字符及设置位置按《道路交通标志标线》（GB5768-2009）执行。标志结构采用柱式、悬臂、附着式三种。标志面板反光材料采用Ⅳ类反光膜。标志版面采用中英文对照， 汉字高400mm，英文字母高度为汉字高的1/2布置。指路标志指示内容采用路线名称信息和地点名称信息结合的方式确定，蓝底白字符、图案，禁令标志按国标设计制作，标志结构设计抗风速22m/s。

材料规格

- 标志立柱和横梁：凡立柱及横臂设计壁厚≥5mm时，须采用20＃无缝钢管，臂厚＜5mm时采用Q235焊管。并应符合《碳素结构钢》（GB/T 700-2006）的要求及《结构用无缝钢管》（GB/T 8162-2009）的规定。

- 标志板采用牌号为3003的铝合金板材，其抗拉强度应不小于95Mpa，并符合《道路交通标志版及支撑件》（GB/T23827-2009）的规定；标志版面大于4.5平方米的铝板厚度为3mm；标志版面1--4.5平方米的铝板厚度为2.5 mm；标志版面小于1平方米的铝板厚度为1.5mm，边缘应进行机制滚边（折边）处理。

- 滑动槽铝采用LC4铝合金挤压型材，并符合GB/T6892-2006《铝及铝合金挤压型材》及《道路交通标志版及支撑件》（GB/T23827-2009）的规定；

- 高强螺栓：高强连接螺栓和高强地脚螺栓（包括相应的螺母、垫圈）采用40B或45号钢（并镀锌），并符合GB1231-76的规定；

- 水泥混凝土基础材料：混凝土强度应不小于25Mpa；

- 钢筋采用热轧钢筋，并符合现行《公路钢筋混凝土及预应力混凝土桥涵设计规范》的有关规定；

- 标志结构件中所有的钢构件（包括螺栓、螺母）均需热浸镀锌后再喷塑进行表面处理，所用锌应为《锌锭》（GB470-2008）中规定的0号或1号锌。其中，立柱、横梁、法兰盘的镀锌量为600g/m2，紧固件为350 g/m2，螺栓连接件在镀锌后应清理螺纹或作离心分离处理。镀锌工艺应符合《锌锭》（GB470-83）的要求，保证镀锌的厚度和均匀度，构件镀锌后，外表应整洁光泽，不得有明显的气泡、裂纹、疤痕、毛刺、端面分层等缺陷。立柱喷塑颜色为深灰（CD001），横臂颜色为浅灰（CD002）。标志板如附着于横臂，则背面喷塑颜色为深灰；如标志板附着于立柱，则背面喷塑颜色为浅灰。

- 反光膜：反光膜的光度性能、色度性能、抗冲击性能、耐弯曲性能、附着性能、收缩性能、防粘纸可剥离性能、抗拉荷载、耐溶剂性能、耐酸雾腐蚀性能、耐高低温性能、耐候性能等应符合交通行业标准《道路交通反光膜》GB/T 18833-2012的要求。本次设计采用IV类反光膜，其色度性能和逆反射性能要求如下：

色度性能：

反光膜颜色（昼间色）

| 颜色 | 色品坐标（标准照明体 D65，几何条件 45°a：0°，2° 视场角） |  |  |  |  |  |  |  | 亮度因数 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 |  | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 无金属镀 层 | 有金属镀层 |
|  | x | y | x | y | x | y | x | y |  |  |
| 白 | 0.350 | 0.360 | 0.305 | 0.315 | 0.295 | 0.325 | 0.340 | 0.370 | ≥0.27 | ≥0.15 |
| 黄 | 0.545 | 0.454 | 0.494 | 0.426 | 0.444 | 0.476 | 0.481 | 0.518 | 0.15～0.45 | 0.12～0.30 |
| 橙 | 0.558 | 0.352 | 0.636 | 0.364 | 0.570 | 0.429 | 0.506 | 0.404 | 0.10～0.30 | 0.07～0.25 |
| 红 | 0.735 | 0.265 | 0.681 | 0.239 | 0.579 | 0.341 | 0.655 | 0.345 | 0.02～0.15 | 0.02～0.11 |
| 绿 | 0.201 | 0.776 | 0.285 | 0.441 | 0.170 | 0.364 | 0.026 | 0.399 | 0.03～0.12 | 0.02～0.11 |
| 蓝 | 0.049 | 0.125 | 0.172 | 0.198 | 0.210 | 0.160 | 0.137 | 0.038 | 0.01～0.10 | 0.01～0.10 |

反光膜颜色（夜间色）

| 颜色 | 色品坐标（标准照明体 A， 2°视场角） |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 |  | 2 |  | 3 |  | 4 |  |
|  | x | y | x | y | x | y | x | y |
| 黄 | 0.513 | 0.487 | 0.500 | 0.470 | 0.545 | 0.425 | 0.572 | 0.425 |
| 橙 | 0.595 | 0.405 | 0.565 | 0.405 | 0.613 | 0.355 | 0.643 | 0.355 |
| 红 | 0.650 | 0.348 | 0.620 | 0.348 | 0.712 | 0.255 | 0.735 | 0.265 |
| 绿 | 0.007 | 0.570 | 0.200 | 0.500 | 0.322 | 0.590 | 0.193 | 0.782 |
| 蓝 | 0.033 | 0.370 | 0.180 | 0.370 | 0.230 | 0.240 | 0.091 | 0.133 |

注：对白色和灰色的夜间色不做要求。

逆反射系数：

| 观测角 | 入射角 | 最小逆反射系数 RA/(cd·lx-1·m-2) |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 白色 | 黄色 | 橙色 | 红色 | 绿色 | 蓝色 | 棕色 |
| 0.2° | -4° | 140 | 100 | 60 | 30 | 30 | 10 | 5.0 |
|  | 15° | 110 | 80 | 41 | 22 | 22 | 8.0 | 3.5 |
|  | 30° | 60 | 36 | 22 | 12 | 12 | 4.0 | 2.0 |
| 0.5° | -4° | 50 | 33 | 20 | 10 | 9.0 | 3.0 | 2.0 |
|  | 15° | 39 | 27 | 16 | 8.0 | 7.5 | 2.5 | 1.5 |
|  | 30° | 28 | 20 | 12 | 6.0 | 6.0 | 2.0 | 1.0 |
| 1° | -4° | 11 | 6.0 | 3.9 | 2.5 | 2.5 | 0.8 | 0.6 |
|  | 15° | 9.0 | 4.0 | 3.2 | 1.6 | 1.6 | 0.6 | 0.4 |
|  | 30° | 5.0 | 2.0 | 1.8 | 0.8 | 0.8 | 0.3 | 0.2 |

标志制作

交通标志必须按本设计制作，不得任意修改，标志板的制作应符合《公路交通标志板技术条件》（JT/T279-2004）的有关规定，厂商生产的交通标志需经持有CMA标志和国家计量认证单位检测。

- 标志版面的生产，主要有制板、刻膜、贴膜三道工序，其中以标志板连接和贴膜最重要。一般采用焊接、铆接等方法来生产标志板，须保证板的平整度、铆的质量，对接缝应进行严格的处理，板面的铆钉头应打磨平滑；

- 贴反光膜时要求底板平整、清洁、干燥，同时贴膜车间应保持清洁，温度、湿度控制在一定的范围，否则将导致气泡和皱折的产生；

- 标志版面应无裂缝或其他表面缺陷，标志板边缘应整齐、光滑，标志板的外形尺寸偏差为±5mm，若外形尺寸大于1.2m2时其偏差为外形尺寸的±5%。标志板应平整，表面无明显的皱纹、凹痕或变形，每平方米范围内的平整度公差不应大于1.0mm；

- 大型指路标志最多只能分割成四块，并应尽可能减少分割数量，标志板的拼接应采用对接，接缝的最大间隙为1mm。所有接缝应用滑动槽铝加强，滑动槽铝与标志板用铆钉连接，铆钉的最大间距应小于200mm；

- 标志立柱与法兰盘、加劲肋、柱帽等的连接采用焊接的方式。在焊接时应注意焊接质量，并应进行有效的打毛刺和修磨工作，镀锌应保证锌层的厚度及均匀性，所有的立柱及横梁钢管应是整根的，不允许有焊接。

交通标线

设计原则

标线的作用是管制和引导交通，可以和标志配合使用，也可单独使用。标线应能确保车流分道行使，导流交通行驶方向，指引车辆在汇合和分流前驶入合适的车道，加强行驶纪律和秩序，减少事故。标线应保证在白天和晚上都具有视线诱导功能，并应做到车道分界清晰，纵向清楚，轮廓分明。

设计内容

本项目路面标线形式有车行道边缘线、车道分界线、停止线、人行横道线、导向箭头以及路面文字或图形标记等。标线的颜色、形状、尺寸、间距等按《道路交通标志和标线》（GB5768-2009）选用，后附大样。

- 路面交通标线由虚线、实线等组成，车道分界线为白色虚线，划2m空4m，线宽10cm；车行道边缘线为白色实线，线宽15cm；

- 人行横道线线宽40cm，间隔60cm，单根长5m；停止线线宽40cm；

- 在交叉口连续设置导向箭头，导向箭头长3m。

- 非机动车道在距离交叉口一定距离设置非机动车图案标记。

- 标线间距设置如下：停止线距离人行横道线2m，第一组导向箭头距离停止线3m，第二组导向箭头位于导向车道线底部，导向车道线为实线，长度为40m，第三组导向箭头距离第二组箭头40m；

标线材料

- 本路标线面洒玻璃珠，标线厚度为1.8~2mm。

- 标线逆反射系数：白色标线≥150，黄色标线≥100。

材料规格

- 标线材料采用白色、黄色热溶型标线涂料，热熔型涂料中的树脂必须是热塑性的。热塑性标线材料必须符合交通标线的技术要求：耐久，耐磨耗，耐腐蚀，与路面粘结强，在恶劣的气候条件下，具有较好的辨认性，具有防滑性和一定的粗糙度，便于施工，与人无害。

- 用于标线的各种材料的性能应符合交通部标准《路面标线涂料》（JT/T280-2004）的规定。

- 玻璃珠的品质要求应符合GB24722-2009《路面标线用玻璃珠》中表5的规定。

交通信号灯设计

设计原则

- 本项目在交叉口设置交通信号灯，以保障行人与行车的安全以及道路交通流的顺畅。

- 信号灯具体设置，以交警部门意见为准。

- 被交叉信号灯杆上限速标志仅表示示意。

系统构成

- 系统外场部分主要由交通信号控制机，机动车信号灯，人行信号灯等组成；

- 灯色排列方式

- 机动车信号灯采用红、黄、绿三色全屏灯，竖排方式，安装从上到下依次为红、黄、绿。根据路口情况灯杆采用悬臂杆。

- 人行信号灯均采用红绿2灯位组合。

系统功能

本次设计采用集中协调式信号机，实现自适应协调控制系统功能，同时控制系统需满足接入西昌市交警支队智能指挥系统。

供电方案

交通信号控制机供电引自最近的路灯控制箱，电缆采用φ50PVC管敷设，埋深不小于0.7m。

信号灯管线

信号灯管道由接线井和管道构成。

- 接线井

在信号灯杆旁、信号灯控制机旁、电缆拐弯处设置接线井，接线井严禁设置于道路路面及人行道低洼积水处；接线井内围尺寸为：400×400×1000mm。

- 交通信号管线

敷线管道设计根据路口信号灯线缆情况，并考虑适当预留。横跨道路处共敷设3孔管道（3根φ125镀锌钢管，内套3根φ110PVC管），距路面深度不小于0.5m；人行道处敷设3孔φ110PVC管，覆土深度不小于0.7m。其中一孔敷设供电线缆，一孔敷设弱电线缆，另外一孔为预留管道。

- 道路开挖、管井施工注意事项：

- 在考虑管道过街位置时，尽可能取路面结合处；

- 设接线井时，尽可能考虑预留信号灯的基础位置，并避免与电信、电力、煤气等其它井冲突；

- 开挖的机动车道、人行道应尽最大可能恢复原貌，严禁出现路面塌陷。

接地与防雷系统

- 接地系统

每座信号灯杆基础处及交通信号控制机处均设置接地极，接地极采用4根热镀锌角钢50×50×5(L=2500mm)，用50×5热镀锌扁钢将接地极与砼基础配筋网及杆地脚螺栓在地下部分全部焊接连成一电气整体。沿人行道每隔5m设一垂直接地极，接地极垂直打入地下（其顶部埋深大于1m），并与50×5热镀锌扁钢焊接连通，焊接部位须进行防腐处理，接地电阻小于4欧姆，不允许连接其它部门的地线。当土壤电阻率较高，接地电阻达不到要求时，可适量添加降阻剂或采用专用低阻接地模块代替角钢接地极，应保证接地电阻应≤4Ω。

- 防雷系统

防雷：交通信号控制机电源进线处加装电源防雷器。

数据信号防雷：交通信号控制机数据信号进线处加装数据信号防雷器。

主要设备技术指标

- 机动车信号灯

- 信号灯单灯的光学性能、工作条件、机械强度、电气性能均符合国家标准《道路交通信号灯》（GB14887-2011）1 类1 级（W 型）全部技术规定，并通过公安部交通安全产品质量监督检测中心的检测；

- φ400型三联体红黄绿信号灯由三个单色(红、黄、绿)单元信号灯组合而成，单元信号灯以色片直径及外形尺寸标准规定为Ф370mm；

- 使用寿命不少于50000 小时；

- 功率小于等于20W；

- 额定工作电压:220V/50Hz±3Hz；

- 亮度(cd):≥4000cd/㎡；

- 防护等级:IP65；

- 人行信号灯

- 信号灯单灯的光学性能、工作条件、机械强度、电气性能均符合国家标准《道路交通信号灯》(GB14887-2011)1 类1 级（W 型）全部技术规定，并通过公安部交通安全产品质量监督检测中心的检测；

- φ300型两联体红绿人行图案信号灯由两个单色(红、绿)单元信号灯组合而成，单元信号灯以色片直径及外形尺寸标准规定为Ф300mm；

- 其中红色信号为静止图案，绿色信号为动态图案；

- 使用寿命不少于50000 小时；

- 功率小于等于15W；

- 额定工作电压:220V/50Hz±3Hz；

- 亮度(cd):≥4000cd/㎡；

- 防护等级:IP65；

- 交通信号控制机

- 交通信号控制机具体规格、型号最终以建设单位或主管部门确定。

- 采用协调控制式控制机，具备感应控制式信号机的全部功能，带有通信接口，可与上位机或其它信号机联接，构成线协调或区域协调控制系统，协调式信号机的故障降级顺序可由上位机设定。

- 60个独立的信号灯输出端子；

- 具有手动、自动和远程控制3种控制方式；

- 可实现定时多方案、无缆协调、自适应、区域协调等控制功能；

- 在线修改日期、时间、日时方案、配时方案等控制参数；

- 每天可划分36个时段；可存储7种日时方案,42种配时方案；

- 在线显示各相位状态；

- 相位冲突监视和控制，信号灯故障检测及报警；

- 提供二个EIA RS-232C（DB-9）和一个10/100 Base-T Ethernet 以太网接口（RJ-45）通讯接口；

- 适合于单路口控制和主干道控制，出现故障时系统可自动降级使用；

- 可连接16路车辆检测器；

- 控制最大相位数： 20个；

- 驱动能力： 500W/220V/路；

- 工作电压：  AC176V～264V；

- 绝缘等级： ≧10MΩ；

- 耐压等级:  1500VAC  50HZ；

- 工作环境温度： -40℃～70℃；

- 工作环境相对湿度：20～95%；

- 线缆材料

- 电缆生产厂家应具有《中国国家强制性产品认证证书（3C 认证）》以及质检部门产品检验报告。

- 信号控制系统供电电缆应采用多支铜芯交联聚乙烯护套钢带铠装电力电缆（YJV22）、线芯标称面积根据路口信号实际情况而定，详见设计图纸。

- 交通灯信号控制电缆应采用多支铜芯、铠装聚氯乙烯绝缘和护套（KVV22）、线芯标称面积不少于2.5mm2。

- 机动车信号灯采用十四芯电缆连接，绿、黄、红颜色电缆分别连接信号灯对应的3 种颜色；一处机动车信号灯采用一根电缆与信号机连接，中间严禁接驳。

- 行人信号灯采用五芯电缆连接；一组行人信号灯采用一根电缆与信号机连接，中间严禁接驳。

- 保护接地线应采用铜芯、黄绿间条聚氯乙烯绝缘（BVR）、线芯标称面积不少于6mm2 的单芯线。

平交口处交通流划分

平交口处机动车根据各个方向上的机动车信号灯提示行驶；非机动车和行人根据人行横道信号灯提示从人行道上通过。

施工要求

（一）交通标志

- 柱式标志的标志板下缘距路面高为1000-2500mm；悬臂式及门架标志安装净空为5500mm；

- 路侧柱式标志安装时应与道路中线成一定的角度，指路和警告标志为0-10°，禁令标志为0-45°；

- 在对标志基础进行浇筑和放线时，除严格按设计文件放线定位外，还应考虑到与其它设施的交叉影响，如需调整，应及时上报和通知监理工程师并征得同意，以使放线定位一次成功。同时，预埋件的位置应当精确；

- 当设计的标志安装形式及位置与实际存在构造物发生冲突时，应根据实际情况并征的监理工程师同意后适当调整标志的安装位置；

- 标志板的运输、吊装过程应小心，避免对标志板、反光膜产生任何操作损伤，构件镀锌层在运输、安装过程中造成损伤，应及时采取补救措施；

- 安装前应仔细将板、基础按设计文件一一对应，避免造成错误。

- 标志牌立柱的地脚螺栓及基础法兰盘应埋入地下，不得露出地面。

（二）交通标线

- 设置标线的路面应清洁干燥，无松散颗粒、灰尘、沥青、油污或其他有害物质；

- 交通标线与标记的划法应符合国家和地方有关规定，并做到整齐、清晰、醒目、色泽与漆膜厚度均匀；划漆线条流畅，线形规则；

- 所有标线应具有顺直、平顺、光洁、均匀及精美外观，湿膜厚度符合图纸要求；

- 涂料在容器内加热时，温度应控制在涂料生产商的使用说明规定值内，不得超过最高限制温度；

- 喷涂施工应在白天进行，雨天、尘埃大、风大、温度低于10℃时应暂停施工；

- 玻璃珠的撒布应经试验并获监理工程师批准方可实施。撒布玻璃珠应在涂料喷涂后立即进行，以0.3Kg/m2的用量加压撒布在所有标线上；

- 喷涂标线时，应有交通安全措施，设置适当警告标志，阻止车辆及行人在作业区内通行，防止将涂料带出或形成车辙，直至标线充分干燥；

道路标志标线的施工、验收要求应按《道路交通标线质量要求和检测方法》(GB／T16311—2009)及该地区相关验收规程执行；

（三）交通信号

- 信号控制机箱安装要求：

- 信号机箱的安装应考虑设置在人行横道或侧分带上，视野宽阔、不妨碍行人及车辆通行、能观察到交叉口的交通状况和信号灯的变化状况、并能容易驳接电源的地点。

- 信号机箱的基础位置与路缘平行，基础至少高于地面20cm，平面尺寸应和信号机箱底座尺寸一致，地面以下的水泥钢筋基础65cm 深。

- 在有可能积水的地面安装信号机箱时，应适当增加基础高度，防止信号机被积水淹没。

- 信号机箱安装完毕后，应将机箱底部的接线孔用填充物密封，防止潮气侵蚀。

- 信号机箱安装时，保护接地线、避雷器接地线的接地施工应符合《电气装置安装工程接地装置施工及验收规范》(GB50169)的规定；接地完毕，测量信号机箱接地电阻小于4Ω。

- 本项目信控机设计仅为示意，最终由建设单位或主管部门确定其信号控制机的型号、规格、数量等。

- 灯杆制作与安装要求

- 灯杆制作

- 信号灯杆所属的立柱、法兰盘、地脚螺栓、螺母、垫片、加强筋等金属构件及悬臂、支撑臂、拉杆、抱箍座、夹板等附件的防腐性能应符合GB/T18226《高速公路交通工程钢构件防腐技术条件》的规定。

- 信号灯杆应采用圆形或多棱形经热镀锌处理的钢管制造。

- 信号灯杆安装前须经过防锈处理，底层喷涂富锌防锈底漆，外层喷涂银灰色瓷漆。

- 悬臂式灯杆拉杆宜使用圆钢制作，一端配有可调距离的螺旋扣，直径和长度根据悬臂长度确定。

- 信号灯杆杆体底部应焊接固定法兰盘，法兰盘与杆体之间应均匀焊接加强筋。

- 灯杆安装

- 信号灯和信号灯杆不得侵入道路通信净空界限范围。

- 人行横道信号灯下缘距地面高度为2～2.5m。

- 机动车信号灯采用“L”型悬臂式安装时臂长不超过最内侧车道中心，最短不小于最外侧机动车道中心。

- 悬臂式灯杆支撑臂使用抱箍、抱箍座与灯杆连接固定；拉杆与灯杆、拉杆与悬臂、支撑臂与悬臂可使用夹板连接固定；安装时使用的固定螺栓、螺母、垫圈应使用热镀锌件并用弹簧垫圈压紧。

- 紧固标准件全部采用不锈钢材料。

- 信号灯杆安装应保证杆体垂直，倾斜度不得超过±0.5%。

- 信号灯杆安装应有足够的强度，能抵抗12 级大风或者一般移动物体的撞击。

- 信号灯杆保护接地电阻应小于4Ω。

- 信号相位排列原则

- 以路口主要交通流方向的东侧和北侧左转机动车相位开始，按左、直顺序排列；

- 按逆时针方向逐个排列各个路口到达方向的机动车相位；

- 再从该路口机动车相位开始排列的方向开始逆时针顺序排列非机动车、行人相位。

- 线缆敷设敷设要求

- 电缆敷设时不允许在管道或交通井内有接头。

- 电缆两端使用相同的号码套管编码以便日后的维修。

- 电缆的连接部分要有足够的导体保证信号控制系统的全负载运行。

- 放线后每根电缆线尾端应独立密封，防止雨水渗入线内。

- 引向信号灯杆的每根电缆应在最靠近立柱的拉线井内留有余量，人行灯灯杆应预留2m，机动车灯杆应预留3m，悬臂式灯杆应预留3m。

- 引向信号机的每根电缆应在信号机基础旁的接线井内留有3m 余量。

- 本项目涉及到的电缆规格仅为示意，最终由建设单位或主管部门最终确定为准。

（四）注意事项

- 所有交通设施的安装均应在交警部门的指导及监督下进行。

- 标志的位置选择应选择在视野开阔地段，保证标志版面的易见性，不允许有任何其他设备遮挡标志版。

- 本项目涉及到的信号控制机、电缆最终由建设单位或主管部门确定其型号、规格、数量，施工单位在未得到明确答复前，严禁施工该部分工程量。

存在的问题及建议

# 交通工程实施前，应与交通主管部门沟通，待相关单位同意后，方可进行施工。其它未尽事宜，请严格按照有关《国标》、《规范》执行。