| 附件：材料采购报价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：喜德县光明大道西延线改扩建项目(二期) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 材料名称 | 规格型号 | 技术参数 | 质量标准 | 单位 | 暂定 需求量 | 固定综合 单价 | 金额 （元） | 备注 |
| 1 | 活动板房 |  | 1、立柱：镀锌方管200*200*3； 2、大梁：双拼C440*120*4.0 ； 3、人字梁：C80*40*3 4、屋面檩条：镀锌方管100*100*3mm ； 5、楼面檩条：C440*120*4.0mm ； 6、走道板：3.5mm厚花纹钢板 ； 7、钢楼梯：C180*50*4mm ； 8、木夹板：1830*915*1.4mm 9、钢质门：1960*980mm ； 10、塑钢推拉窗：1230*950mm ； 11、墙板：900型70mm厚岩棉瓦板灰白0.45mm/0.45mm ； 12、屋面瓦板：820型70mm厚岩棉瓦板0.45mm/0.35mm ； 13、电线：主线10平方，插座6平方，灯2.5平方 14、地板砖：主流品牌 ； 15、厕所隔断：尺寸1220×2440mm，VC实心板18mm厚，密度≥0.6g/cm³，支撑脚 可调高度100–150mm 调平、防潮 304不锈钢，合页304不锈钢/尼龙门板转动 装合页打对穿螺丝，增强握定力 门锁 指示锁/插销锁 锁定与状态指示 304不锈钢防腐蚀 拉杆/档条 铝合金/不锈钢 稳固顶部 落地式配拉杆，提升稳定性 角码/连接件 304不锈钢 固定板材与龙骨 加固墙角/接缝螺丝不锈钢自攻/对穿螺丝固定配件对穿螺丝防脱落。密封胶：中性耐候硅胶。收边条：PVC/铝合金。龙骨/框架：轻钢/铝合金，间距≤40cm； 16、开关、平板灯、五孔插座、板房排水、板房给水、地板砖、地板胶、蹲便器 | 国标 | ㎡ | 1462 |  |  |  |
| 2 | 彩钢式围挡 |  | 1.柱脚做法：钢板200*200*10mm、M16化学螺栓膨胀螺栓； 2.钢骨架做法：镀锌方管100**100*2mm（立柱）、镀锌矩管50*100*2mm（中间设横杆4道）、镀锌方管50*50*1.4mm（斜撑）； 3.0.45mm厚900型压型彩钢板网格造型 | 国标 | ㎡ | 1211 |  |  |  |
| 3 | 吊顶 |  | 1.吊顶形式:铝合金条板吊顶，平面 2.龙骨材料种类、规格、中距:48钢筋吊杆、双向吊点、中距900mm。铝合金条板专用龙骨，中距900mm 3.面层材料品种、规格、品牌、颜色:白色0.5mm厚铝合金条板(闭缝) | 国标 | ㎡ | 1462 |  |  |  |
|  | 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 大写金额： |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 备注： 1、此报价为固定综合单价，包含材料费、运输费、装卸车费、安装费等一切费用及13%增值税专用发票； 2、付款方式:活动板房安装完成后经项目部验收合格后办理结算，结算审核通过后30日内支付结算金额的97%。剩余3%作为质保金，质保金于本工程完工后无息退还。 - 以上数量为暂定数量，最终以甲方项目部确认的实际供应数量为准进行结算； |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 报价单位（盖章）： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 报价时间： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 联系人： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 联系电话： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |